Máster Universitario en Sistemas Inteligentes — USAL · Metodología de la Investigación	Paso 1 · Día 1

Estimación de la calidad de transmisión mediante aprendizaje automático en la red DWDM ferroviaria Moscú-Kazánskaya – Riazán

Angel Luis Acosta González	Título provisional · 28 de septiembre de 2026

1. Planteamiento del problema

En mi trabajo de fin de grado (ingeniería ferroviaria, RUT MIIT, 2026) diseñé la red primaria de comunicaciones del tramo Moscú-Kazánskaya – Riazán-1 (198,3 km): un anillo DWDM entre Moscú-Kazánskaya, Voskresensk y Riazán-1, más una cadena de acceso de 22 estaciones, con canales de 10 Gbit/s sobre fibra G.652 (α = 0,22 dB/km). La calidad de transmisión (QoT) se verificó con un modelo analítico aplicado solo al tramo más desfavorable (Voskresensk – Riazán-1, 108,9 km). El resultado fue Q = 7,37 y BER = 8,9·10−14, frente a un umbral normativo de 10−11 (Q = 6,71).

Ese enfoque es estático y conservador: se calcula una sola vez, para un caso extremo y con márgenes fijos. No tiene en cuenta la degradación durante la explotación: envejecimiento de la fibra y de los amplificadores EDFA, empalmes por reparaciones o variaciones de temperatura. Tampoco recoge el hielo y las inundaciones, que el propio proyecto identifica como riesgos del trazado, ni la reconfiguración de canales en los OADM. Recalcular a mano cada canal óptico (lightpath) en cada situación es costoso, y los márgenes fijos tienden a sobredimensionar la red.

2. Pregunta inicial de investigación

¿Puede un modelo de aprendizaje automático, entrenado con parámetros de enlace a los que accede el operador, estimar el factor Q y la BER de todos los canales de la red ferroviaria con una precisión comparable al modelo analítico, en mucho menos tiempo y también en condiciones degradadas?

3. Novedad e interés

Vacío: la estimación de QoT con aprendizaje automático está consolidada en redes troncales de larga distancia [1–3]. Su aplicación a redes de comunicaciones ferroviarias parece mucho menos tratada, lo que se confirmará en la revisión bibliográfica del Paso 2. Estas redes son regionales, con muchas estaciones de acceso, expuestas a condiciones ambientales severas y, en este caso, limitadas a equipos de fabricación nacional.

Interés: se sustituye un cálculo puntual por un sistema inteligente que evalúa la red de forma continua. Es un paso hacia la gestión autónoma de redes y el mantenimiento predictivo de una infraestructura crítica para la seguridad ferroviaria.

4. Objetivos

General: desarrollar y evaluar un estimador de QoT basado en aprendizaje automático para la red DWDM del tramo Moscú-Kazánskaya – Riazán.

Construir un conjunto de datos de canales ópticos de la red a partir del modelo analítico del proyecto de grado, incluyendo condiciones de degradación.

Entrenar y comparar distintos modelos de aprendizaje automático con un modelo de referencia sencillo.

Evaluar su precisión y su tiempo de cálculo frente al método analítico.

Analizar si la estimación permitiría ajustar los márgenes de diseño de la red.

5. Hipótesis provisional

H1: un modelo de aprendizaje automático entrenado con parámetros del enlace podrá determinar si un canal cumple el umbral BER ≤ 10−11 con una exactitud de al menos el 95 %, en un tiempo de cálculo inferior al del método analítico.

H0: los modelos de aprendizaje automático no mejoran de forma significativa al modelo de referencia sencillo.

Limitación prevista: el conjunto de datos será sintético, generado con el modelo físico del proyecto, y no con mediciones reales del operador. La validez externa deberá contrastarse con conjuntos de datos públicos de QoT.

[1] Pointurier, Y. (2021). Machine learning techniques for quality of transmission estimation in optical networks. Journal of Optical Communications and Networking, 13(4), B60. https://doi.org/10.1364/JOCN.417434

[2] Mata, J., de Miguel, I., Durán Barroso, R. J., et al. (2018). Supervised machine learning techniques for quality of transmission assessment in optical networks. ICTON 2018, 1–4. IEEE. https://doi.org/10.1109/ICTON.2018.8473819

[3] Kozdrowski, S., Cichosz, P., Paziewski, P., & Sujecki, S. (2020). Machine learning algorithms for prediction of the quality of transmission in optical networks. Entropy, 23(1), 7. https://doi.org/10.3390/e23010007